На АЭС за счет излишков электроэнергии  можно  производить

водород и для нужд промышленности. Химическая промышленность --

самый  крупный  потребитель водорода. Его используют в качестве

сырья,    например,    для    производства    аммиака.    Такой

энерготехнологический   комплекс   может  снизить  на  10...17%

расходы топлива по сравнению с существующей раздельной системой

производства электроэнергии, водорода и аммиака.

Но в целом эффективность  таких  систем  не  очень  высока

из-за сравнительно низкого коэффициента полезного действия АЭС.

КПД  современных  АЭС  не  превышает  33%,  в  то  время  как у

теплоэлектростанций -- 39%.

Невысокий коэффициент полезного  действия  АЭС  обусловлен

сравнительно  низкой  температурой водяного пара (около 300oС),

нагреваемого теплом атомного реактора. Условия безопасности  не

позволяют  увеличить  эту  температуру,  а  она  определяет КПД

паровой турбины и, следовательно, всей АЭС.

Промышленные методы получения водорода

Есть два направления промышленного получения  водорода  --

электролиз и плазмохимия. Электролиз очень прост: в электролит,

то  есть в токопроводящую среду (классический вариант -- вода с

небольшим  количеством  щелочи),  помещают  два   электрода   и

подводят  к ним напряжение. Однако, в установках, работающих по

этому  принципу,  для  получения  одного   кубометра   водорода

требуется  4...5  киловатт-часов  электроэнергии,  что довольно

дорого   --   производство   эквивалентного   по   теплотворной

способности количества бензина обходится втрое дешевле.

При  электролизе  большая  часть электроэнергии теряется в

виде тепла при протекании тока через  электролит.  Кроме  того,

удельная  производительность  современных установок -- не более

0,5  литра  водорода  в  час  с  одного  см2.  Это   количество

определяется   самим   характером   электрохимических  реакций,

протекающих только на поверхности электродов.  Если  электролиз

будет   широко   использоваться,   недостатки   этого   метода,

по-видимому, останутся.

Гораздо производительнее метод  плазмохимии,  использующий

химическую   активность   ионизованного   газа   --  плазмы.  В

специальные установки -- плазмотроны  подводят  газы  или  пары

различных  веществ.  Интенсивным  электромагнитным полем в этих

газах  или  парах  создают  электрические  разряды,  образуется

плазма. Энергия электрического поля передается ее электронам, а

от   них   --  нейтральным  молекулам.  Последние  переходят  в

возбужденное, химически активное состояние.

Перспективны неравновесные плазмохимические  системы,  где

электроны,  разогретые  электромагнитным  полем  до  температур

10...15   тысяч   градусов,   избирательно   передают   энергию

молекулам,  а последние, распадаясь, образуют нужные химические

продукты. При этом газ в целом  остается  практически  холодным

(его температура 300...1000oС). Важное преимущество этих систем

-- объемный  характер  протекающих  в  них  процессов.  Большие

скорости химических реакций в газовой фазе позволяют добиваться

гигантской удельной производительности плазмотронов.

Прямое плазмохимическое разложение паров воды на  кислород

и  водород  в  настоящее время малоэффективно. А вот углекислый

газ оказался идеальным плазмохимическим объектом. Неравновесное

возбуждение его молекулярных колебаний до 4...6 тысяч  градусов

приводит  к  тому,  что богатые энергией молекулы отбирают ее у

более бедных. Это влечет за  собой  резкое  повышение  скорости

химических  реакций  и  энергетической  эффективности процесса.

Коэффициент полезного действия при разложении углекислого  газа

на   окись   углерода   и   кислород  превышает  80  процентов.

Практически всю вкладываемую в разряд энергию удается направить

на осуществление полезной химической реакции.

С  учетом  этого  можно  организовать  двухстадийный  цикл

производства водорода:

на  первой  стадии осуществить плазмохимическое разложение

углекислого газа;

на второй --  выполнить  давно  освоенную  промышленностью

реакцию взаимодействия окиси углерода с водяным паром.

В  результате  образуется  водород  и исходное вещество --

углекислый газ. Таким образом, углекислый газ  будет  выполнять

роль физического катализатора для получения водорода из воды и,

не  расходуясь,  разрешит трудности, возникающие при разложении

водяного пара. В итоге  формируется  плазмохимический  цикл,  в

котором  тратится  только  вода,  а  углекислый  газ  постоянно

возвращается в процесс.

Производительность  такой   плазмохимической   системы   в

десятки  тысяч  раз  превзойдет  эффективность  электролизеров,

стоимость же водорода окажется примерно такой  же,  как  и  при

электролизе. Это, конечно, еще дорого. Сегодня практически весь

водород,  потребляемый  промышленностью,  производится  за счет

переработки природного газа.

В таких установках вместо одного  энергоносителя  получаем

другой   и  используем  его  не  для  нужд  энергетики,  а  для

технологии. Такая схема выглядит ущербно.  Поэтому  исследовали

такой   обнадеживающий   источник  водорода,  как  сероводород,

сопутствующий, в частности, обычным,  прежде  всего,  глубинным

месторождениям природного газа.

Многие  беды  в районах газоносных месторождений связаны с

выбросами  сероводорода  или  продуктов   его   переработки   в

атмосферу.  Сейчас в промышленности в лучшем случае сероводород

окисляют кислородом воздуха по методу  Клаусса,  разработанному

еще  в  прошлом  веке,  и  получают  при  этом  серу, а водород

связывается с  кислородом.  Недостаток  этого,  кстати,  весьма

дорогостоящего  процесса  очевиден:  из  сероводорода извлекают

только серу, а водород переходит в воду.

Поэтому   проводились    эксперименты    по    диссоциации

сероводорода  в  плазме,  чтобы  на  одной  стадии получать два

продукта: водород и конденсированную серу.

Для этого сероводородную  плазму  заставляют  вращаться  с

околозвуковой  скоростью.  Образующиеся  в  плазмотроне частицы

серы  выносятся  при  этом  из   объема   реакции   за   время,

недостаточное  для осуществления обратной реакции. Центробежный

эффект    позволяет    добиться    значительного     отклонения

плазмохимической  системы  от  термодинамического  равновесия и

снизить  энергозатраты  на  получение  кубометра  водорода   до

десятков ватт. Такой водород оказывается дешевле электролизного

примерно  в  15  раз,  и  его  уже  можно широко использовать в

энергетике и в промышленности.

Мы давно находимся на переломном рубеже.  Всем  ясно,  что

назрели   изменения  традиционной  энергетической  структуры  в

которой  главенствовали  нефть  и   уголь.   Сегодня   наиболее

перспективным   является   природный   газ,   но   его  широкое

использование  связано  с  проблемами  экологии.  В   обозримом

будущем   водород   может  придать  энергетике  безопасность  и

экологическую чистоту.