Технические характеристики КВРП-4-3 
• Номинальная частота вращения – 3000 об./мин. 

• Диапазон изменения частоты вращения – 500-6500 об./мин. 

• Номинальная мощность (S1): 

o 750 об/мин – 0,3 кВт; 

o 1500 об/мин – 1,0 кВт; 

o 3000 об/мин – 4,0 кВт; 

o 6000 об/мин – 4,0 кВт. 

• Максимальный момент – 18 Нм (ограничен током в блоке управления) . 

• Напряжение питания – 3 фазы, 380 В, 50-400 Гц. 

• Уровень шума при номинальной мощности (3000 об/мин.) – 85 Дб. 

• Масса электропривода – 33 кг 

• Защита электропривода от перегрева. 

• Защита электропривода от перегрузки. 

• Цифровой индикатор частоты вращения – 4 знака 

• Управление электроприводом с помощью встроенного или внешнего пульта управления 

• Управление электроприводом по CAN-интерфейсу с внешнего компьютера. 


[image: image1.wmf]0

4

8

12

16

20

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Момент, 

Nm

Мощность, 

kWt

КПД

об/мин

- момент

- КПД

- мощность


_1272355874.dwg

