Схема рекуперации (вариант)

В исходном состоянии  ключ К  в среднем положении, конденсатор  С2  заряжен:   UC2 = UБ.

1)  Замыкают ключ К  на контакт 1.  При этом батарея разряжается через индуктивность L  и  нагрузку.

2)  Когда ток  в  L  достигнет  максимума, ключ К  отключают от контакта 1  в среднее положение.

При этом постоянную времени  tL   выполняют больше  длительности размыкания ключа К. У  полупроводниковых ключей последняя  порядка 1 микросекунды.  Поэтому, реактивная энергия ЕL  сливается в  конденсатор С2,  дозаряжая его до напряжения:

UL + UБ.

3)  После окончания разряда L,  ключ  К  замыкают на контакт 2  и  кондесатор С2  сбрасывает энергию ЕL  в  батарею. Процесс разряда конденсатора  С2  заканчивается когда сравняются  напряжения:  UC2 = UБ .

4)  После этого цикл  повторяют  снова, замыкая  ключ  К  на контакт 1…