1
1

Тест № 104 - " Электролитический Конденсатор EL-7 "
 Вариации Выхода при 30 oC
 Июнь 6 - 13, 1977

 Stewart Ct. Лаборатория

 Sunnyvale, приблизительно 94086

 ЦЕЛЬ:

Наблюдение флуктуаций естественного потенциала электролитического конденсатора EL-7 при постоянной температуре 30 ºC. Конденсатор, нагружен 50 K.

  *  

 ПРОЦЕДУРА:

Конденсатор (его конструкцией) герметично уплотнен (против влажности, и изменения барометрического давления) и экранирован (заземлён), почти полностью помещен в раствор этиленгликоля 50 % в 30 ºC + /- 0.1 ºC в ванне постоянной  температуры (также заземлённой).

Потенциал приведен к диапазону (0-10 mV) Хьюстонского записывающего устройства № 2, нагрузка 50 K. Схема следующая:

 * График:

[image: image1.jpg]Sprogue 20,000 fd
55V DC

Contont-temp. both ™~
(ethylene glycol)
30°C +.1C




  РЕЗУЛЬТАТЫ:

Как показано на диаграмме (рис. 1), кажется, нет никакой определенной суточной периодичности в естественном потенциале EL-7 в течение этого промежутка времени.

Рассматривая, что конденсатор подсоединён к 50 K нагрузке, выходной потенциал удивителен.

 Полярность, обратная обычной в этом конденсаторе в начале июня и осталась отрицательной в течение этого испытания.

[image: image2.jpg]FIG.

'
ELECTROLYTIC CAPACITOR  EL- 7

6 1977

June,

in ethylene glycol both

Copacitor maintained ot corstont temperature 30°C + .1°C

ERG 6/13/77




 * График:

