Три опыта вроде с предсказуемыми, но не очень обычными результатами.

Опыт 1.

На плоской катушке лежит катушка с замкнутым ферритовым магнитопроводом.

На плоскую катушку подается сигнал 1В (2-100 кГц)

На второй катушке наводится ЭДС. В первом и втором случае фаза выходного сигнала не меняется. Было предположение, что радиальное магнитное поле плоской катушки наведет МП в ферритовом сердечнике, которое будет замкнутым и в первом и втором случае направление магнитного поля и фазы ЭДС будут разными. Однако они одинаковы. Максимальная ЭДС при максимальной площади перекрытия обмоток.
[image: image1.jpg]


[image: image3.jpg]



Далее проводим опыты с одной, двумя и тремя плоскими катушками. Пара таких катушек изображена на фото ниже.
[image: image2.jpg]



Опыт 2.

При помещении третьей плоской катушки между двух катушек, с одинаковым направлением тока на третью катушку, вставленную между двух наводится ЭДС. Датчик Холла фиксирует только вертикальную составляющую магнитного поля в зонах отсутствия намотки. Радиальная составляющая магнитного поля отсутствует. Т.е. фактически витки съемной катушки в магнитное поле не попадают. (впрочем как и во всех трансформаторах)
Опыт 3.

При помещении третьей плоской катушки между двух катушек, с разным направлением тока на третью катушку, вставленную между двух ЭДС не наводится. Датчик Холла фиксирует удвоенную радиальную составляющую магнитного поля при отсутствии вертикальной составляющей. Т.е. фактически витки съемной катушки находятся в переменном магнитном поле без возникновения ЭДС.

Опыт 4 (совсем простой и опять в соответствии с букварем).

Фаза наводимой ЭДС во вторичной катушке с разных сторон от излучающей не изменяется несмотря на то, что направление магнитного поля по радиальной линии изменяется на противоположное.

Аналогичные результаты получаются и на соленоидальных катушках. Почти всё «по букварю».
